Katolícka univerzita v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Internet vecí

Záverečná práca

Systém otvárania dverí pomocou PIN kódu

využitím Raspberry Pi 3 Model B

Mgr. Dávid Kaňuk

2023

Systém otvárania dverí pomocou PIN kódu využitím Raspberry Pi 3 Model B

V tomto návode si ukážeme ako je možné si zhotoviť domáci systém na otváranie dverí pomocou PIN kódu a minipočítača Raspberry Pi. Tento návod nepracuje s reálnym elektromagnetickým zámkom, ale nakoľko je v projekte zapojený aj relé modul, tak poskytuje možnosť ho pripojiť.

Čo budeme potrebovať?

Na vytvorenie projektu budeme potrebovať nasledujúce komponenty:

Raspberry Pi 3 Model B																						Breadboard

GPIO T-type cobbler expander																		GPIO ribbon kábel

LCD displej s I2C modulom																	Klávesnica 4x4

Relé modul																					Buzzer (bzučiak)

Female to Male kábliky			   														 Male to Male kábliky

Návod

- Pripravíme si breadboard na, ktorý napojíme GPIO T-type cobbler expander, aby sme mohli využiť všetky potrebné piny.

- Pripojíme GPIO ribbon kábel

- V treťom kroku začneme podľa nasledujúcej schémy zapájať jednotlivé komponenty využitím prepojovacích káblikov.

MALE TO MALE káblik

GND -- (-)

LCD DISPLEJ S I2C MODULOM

4x MALE to FEMALE káblik

GND -- GND

VCC -- 5V

SDA -- SDA

SCL -- SCL

BUZZER (Bzučiak)

2x MALE to MALE káblik

(-) - - GND

(+) - - GPIO 17

RELÉ MODUL

3x MALE to FEMALE káblik

S (IN) -- GPIO 27

(+) (VCC) -- 5V

(-) (GND) -- GND

KLÁVESNICA

2x MALE to MALE káblik

GPIO 5

GPIO 6

GPIO 13

GPIO 19

GPIO 12

GPIO 16

GPIO 20

GPIO 21

- Pripravíme si všetky potrebné komponenty k minipočítaču Raspberry Pi - klávesnicu, myš, HDMI kábel a napájací kábel. Všetko postupne pozapájame, pripojíme druhý koniec GPIO ribbon kábla a nakoniec zapneme aj napájací kábel ku zdroju.

- Po zapnutí Raspberry Pi si skontrolujeme či máme zapnuté rozhranie I2C v nastaveniach. Skontrolovať si to môžeme aj v terminálovom okne využitím príkazu sudo raspi-config. V prípade, že nie je zapnuté rozhranie I2C, tak si ho zapneme, pretože ho budeme potrebovať, aby nám fungoval LCD displej s I2C modulom.

- K správnemu fungovaniu LCD displeja s I2C modulom je potrebné mať v priečinku so spúšťacím skriptom aj súbory I2C_LCD_driver.py a display.py, ktoré je všetky tri možné si stiahnuť z nasledujúceho odkazu: https://github.com/DavKan24/Raspberry-Pi_project

Dobré je aj skontrolovať si, či LCD displej funguje. Urobíme to tak, že opäť v terminálovom okne spustíme príkaz: i2cdetect -y 1

- Následne si otvoríme program Thonny IDE a v ňom spustíme skript s názvom System otvarania dveri na PIN.py.

- Po spustení skriptu sa na displeji rozsvieti v prvom riadku objaví nápis „System sa zapina“ a druhom riadku budú postupne pribúdať bodky. Následne sa objaví nápis „Zadajte PIN“

,

- Zadáme správny PIN a potvrdíme písmenom C. Následne sa objaví nápis „Spravny PIN“ a bzučiak zabzučí.

- V prípade, že sa pomýlime, tak môžeme zadaný PIN kód vymazať stlačením písmena D a objaví sa nápis „Vymazane“ a následne sa opäť objaví nápis „Zadajte PIN“

- V prípade, že potvrdíme zlý PIN kód, tak sa na displeji ukáže nápis „Nespravny PIN“ a bzučiak trikrát vydá zvuk.

Zdroje:

https://srituhobby.com/how-to-make-a-door-lock-security-system-with-a-raspberry-pi-board/

https://www.youtube.com/watch?v=EBEzOQV4kYM

https://srituhobby.com/how-to-make-an-rfid-door-lock-system-with-raspberry-pi-board/

https://www.youtube.com/watch?v=p1RfcgJnHR4

https://www.circuitbasics.com/how-to-set-up-a-keypad-on-an-arduino/

https://srituhobby.com/keypad-control-by-arduino/

https://www.youtube.com/watch?v=qIDzzG2LUtg